# CH-W-S-A11-P7.5-E 2911200000

Mode 3 AC Wallbox SMART ECO mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, Laden umschaltbar von 3- auf 1-phasiges Laden, maximaler Ladestrom von 16 A (Stromgrenze individuell einstellbar), mit fest angeschlagenem Ladekabel (7,5m) und Typ 2 Stecker, integrierte 6 mA Fehlerstromerkennung (DC), LEDs für die Statusanzeige, robustes IP54-Gehäuse, installationsfreundliches Gehäusekonzept für schnelle und einfache Montage, verschiedene digitale und serielle Schnittstellen, vernetzbar, updatefähig, Mobile App zur Fernsteuerung und Konfiguration

Technische Daten

| Abmessungen und Gewichte: Abmessungen: 268 X 433 X 150 mm Nettogewicht: 4,9 kg Temperaturen und Lagerung: Lagertemperatur: -40 °C … 70 °C Betriebstemperatur: -30 °C … 50 °C Feuchtigkeit: 5 … 95% rel. Feuchte Leistungsmerkmale: Lademodus: Mode 3 nach IEC 61851-1 Eingangsspannungsart: AC Netzanschluss: 400 V AC 3-phasig Max. Ladeleistung: 11 kW Max. Ladestrom: 16 A (Einstellbar in 1 A Schritten) Min. Ladestrom: 6 A Systemanforderungen: Anschlusssystem: Fest angeschlagenes 7,5 m Kabel mit Typ 2 Stecker Fahrzeugkommunikationsart: Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP) Schutzklasse: I Überspannungskategorie: III Verschmutzungsgrad: 3 Features: Art der Statusanzeige: RGB LED Schütz-Klebe-Detektierung: Ja Abschaltung im Fehlerfall: Ja Fehlerabschaltungsverfahren: allpolig Integrierter DC-Fehlerstromschutz: 6 mA Anlagenseitige Fehlerstromerkennung: FI typ A Mobile App verfügbar: Ja Benutzerauthentifizierung: Mobile App Unterstützte Protokolle: Modbus RTU, Modbus TCP | Schnittstellen: WLAN: Ja (2,4 GHz) Bluetooth-Modul: Bluetooth low energy Ethernet-Ports: 1 Digitaleingänge: 5 (12 V / 6 mA) Digitalausgänge: 1 (12 V / 100 mA) Serielle Schnittstellen: RS485 Montage: Montage: Wandmontage, Stelenmontage Lieferumfang: Lieferumfang: Bohrschablone, Betriebsanleitung, Befestigungsschrauben, Montagedübel Gehäuse: Einsatzhöhe: ≤ 3000 m Gehäusebasismaterial: PC Schutzart: IP54 Farbe: Schwarz, Anthrazit, Grau Zulassungen und Normen: IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011 Anschlussdaten (Eingang): Leiteranschlussquerschnitt, max.: 16 mm² Hersteller: Weidmüller |
| --- | --- |